Nr sprawy  DZP/96/Z/14                                                                    Szczecin, dnia 14.07.2014r.

Znak pisma: DZP.SI/500/63/14

STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJĄCEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia pn.:„Budowa bezprzewodowej sieci wi-fi w pojazdach komunikacji miejskiej”.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie i konfiguracja systemu bezprzewodowego, darmowego dostępu do internetu  przez pasażerów komunikacji miejskiej. Pilotażowy montaż i uruchomienie dotyczy wybranych 30 sztuk przegubowych pociągów tramwajowych. W każdym pojeździe zamontowany będzie zestaw urządzeń: router, switch, zasilacz, antena, zestaw montażowy.

Założenia funkcjonalne i parametry techniczne:

Pasażerowie podróżujący komunikacja miejską będą mieli możliwość bezpłatnego skorzystania z dostępu do internetu np. za pośrednictwem telefonu komórkowego, laptopa, tabletu itp., dzięki czemu będą mogli m. in. dostęp do informacji pasażerskiej i wiedzę na temat możliwości przesiadek na głównych węzłach komunikacyjnych

Urządzenie do obsługi dostępu bezprzewodowego do sieci Internet w pojazdach mechanicznych. Podane parametry urządzeń są przykładowe, dopuszcza się urządzenia o parametrach równoważnych.

Interface  GSM

GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/FDD LTE

GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz

HSUPA: 900/2100 or 850/1900 MHz opcjonalnie, DL/UL 7.2/5.76 Mbps, praca również w sieci 2G

HSPA+: 850/900/1900/2100 or 900/2100 lub 850/1900 MHz opcjonalnie, DL/UL 14.4/5.76 Mbps, praca również w sieci 2G

FDD LTE: 800/900/1800/2100/2600 MHz lub 700 MHz (B17 or B13) opcjonalnie, DL/UL 100/50 Mbps, działa również w sieci 3G/2G

SIM: 2 x (3V & 1.8V) - Wyposażone w 2 sloty na kartę SIM, (DUAL SIM)

Antena: SMA Female, 50 ohm Interfejs Ethernet

Porty: 2 x 10/100 Mbps, 2 LAN lub 1x LAN 1x WAN

Izolacja: 1.5KV

Interface szeregowy

Porty: 1 x RS-232, 1 x RS-485

Ochrona ESD: 15KV

Parametery: 8E1, 8O1, 8N1, 8N2, 7E2, 7O2, 7N2, 7E1

Prędkość: 50bps to 115200bps

Flow Control: RTS/CTS, XON/XOFF

RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, GND

RS-485: Data+ (A), Data- (B), GND

Złącze: 3.5mm terminal blok

Wejścia cyfrowe

Typ: 2 x DI, Dry Contact

Dry Contact: On: zwarcie do GND, Off: otwarty

Izolacja: 3K VDC lub 2K Vrms

Ochrona przeciwprzepięciowa: 36 VDC

Złącze: 3.5mm terminal blok

Wyjścia cyfrowe

Typ: 2 x DO, Sink

Ochrona przeciwprzepięciowa: 40 VDC

Zabezpieczenie prądowe: 0.5 A

Izolacja: 3K VDC lub 2K Vrms

Interfejs: 3.5mm terminal blok

System

Identyfikacja LED: 6 LED: RUN, PPP, USR, RSSI, NET, SIM

Built-in RTC, Watchdog, Timer

Rozszerzenia:: 1 x USB 2.0 host up to 480 Mbps

Magazynowanie danych: 1 x MicroSD, do 2G

Protokoły sieciowe

Protokoły sieciowe: PPP, PPPoE, TCP, UDP, DHCP, ICMP, NAT, DMZ, RIP v1/v2, OSPF, DDNS, VRRP, HTTP, HTTPs, DNS, ARP, SSH, SNTP, Telnet

LinkGo: PPP LCP Echo/Reply, ICMP

VPN tunel: IPSec/OpenVPN/PPTP/L2TP, GRE

Firewall: SPI, anti-DoS, Filter, Access Control

Zarządzanie: Web, CLI, Telnet, SNMP v1/v2/v3

Serial Port: TCP client/server, UDP, Virtual COM

Zasilanie

Złącze zasilania: 5mm terminal blok

Zasilanie: 9 to 60 VDC

Pobór mocy: 100 mA @ 12 V

Data Link: 500 do 1000 mA (peak) @ 12 V

Charakterystyka mechaniczna

Obudowa & Waga: Metal, 500g

Wymiary: (Dł x Sz x W): 125 x 108 x 45 mm

Instalacja: 35mm Din lub panelu montażowym

Warunki środowiskowe

Temperatura pracy & wilgotność: -25 to 65°C, 5 do 95% RH

Temperatura przechowywania: -40 to 85°C

Regulacje i dopuszczenia

CE, FCC, PTCRB, A-Tick, RoHS, WEEE

EMC: EN 61000-4-2 (ESD) Level 3, EN 61000-4-3 (RS) Level 4

EN 61000-4-4 (EFT) Level 4, EN 61000-4-5 (Surge) Level 4

EN 61000-4-6 (CS) Level 4, EN 61000-4-8, EN 61000-4-12

Inne

Zarządzanie poprzez WEB, CLI, SNMP

Wsparcie dla Modbus/RTU, Modbus/TCP Gateway

Automatyczny restart wg ustalonego harmonogramu

Aktualizacja Firmware poprzez WEB

Możliwość doposażenia w moduł GPS

Oprogramowanie

Obsługa do 2000 nadajników w sieci

Obsługa WiFi 2,4 GHz lub 5 GHz oraz sieci dwuzakresowych, a,b,g,n,ac

Zdalny upgrade elementów końcowych – tzw. rollup

Integracja z Google Maps

Obsługa graficznych map lokalizacji

Obsługa HotSpotów z opcją reklam

Obsługa sieci typu gość oraz sieci wydzielonych

Odczyt bieżących informacji i alarmów

Zarządzanie w warstwie 3 lub poprzez VPN (ważne sieciach LTE!!!)

Możliwość uruchomienia roamingu

Zarządzanie wielopoziomowe

Zaawansowana analiza ruchu

Obsługa grup WLAN

Obsługa zarządzania w chmurze zewnętrznej

- Oferta powinna zawierać :

    - załącznik nr 1 do zaproszenia - ofertę cenową zawierającą min. cenę brutto obejmującą wszystkie niezbędne prace określone w zapytaniu ofertowym,

    - odpis dokumentu wskazującego osobę upoważnioną do złożenia oferty i podpisania umowy.

- Termin realizacji zamówienia : od dnia podpisania umowy do dnia 01.09.2014r.

- Pozostałe warunki wykonania zamówienia określa wzór umowy, który stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia.

Pisemną ofertę  w zamkniętej kopercie zawierającej oznaczenie oferta na „Budowa bezprzewodowej sieci wi-fi w pojazdach komunikacji miejskiej”, proszę złożyć do dnia 23.07.2014r.,  do godz. 15:00 w Sekretariacie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, ul. Klonowica 5 w Szczecinie, piętro III.

..............................................................

Podpis Dyrektor ZDiTM lub osoba upoważniona

Załączniki:

      - Oferta cenowa – załącznik nr 1

      - Wzór umowy – załącznik nr 2

Prowadzący sprawę: Sławomir Izdebski

tel. 091 48 00 520

NIP: 852-25-96-059     REGON:321165698